# Giao thức tầng 2 — Gateway ⇄ Server (USB-Serial, JSON lines)

Oct 9, 2026 · @Someone

Tầng 2 nối ESP32 gateway với server cục bộ qua USB-Serial 115200 8N1, mỗi bản tin là một dòng JSON. Nội dung lấy từ docs/DESIGN.md §6, docs/PROTOCOL.md §5 và code firmware/gateway/main/ trong repo multi-zone-smart-irrigation-system.

## 1. Lớp vật lý và đóng khung

Mỗi bản tin là một dòng JSON kết thúc bằng \n. Trường "t" cho biết loại bản tin. Server chỉ xử lý những dòng bắt đầu bằng {.

| Thành phần | Giá trị | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Cổng | UART_NUM_0 của ESP32, chính là cổng USB nạp code | Server mở SERIAL_PORT (ví dụ COM5) trong .env |
| Tốc độ | 115200 baud, 8N1 | SERIAL_BAUD=115200 |
| Đóng khung | 1 dòng JSON + \n | Gateway đọc tối đa 256 ký tự mỗi dòng (SERIAL_LINE_MAX) |
| Lọc | Chỉ xử lý dòng bắt đầu bằng { | Các dòng khác bị bỏ qua |
| Phân loại | Trường "t" | Gateway dùng cJSON để parse |

JSON được chọn thay cho nhị phân vì dễ đọc bằng mắt khi debug, và server Python chỉ cần json.loads(). Chi phí byte không đáng kể vì USB-Serial không giới hạn kích thước gói như ESP-NOW.

### 1.1 Ba loại dòng trên cùng một cổng

| Loại dòng | Bắt đầu bằng | Ví dụ | Server xử lý? |
| --- | --- | --- | --- |
| Bản tin JSON | { | {"t":"tel",...} | Có |
| Dòng chẩn đoán của gateway | # | # json loi | Không, chỉ để đọc khi debug |
| Log ESP-IDF hoặc boot ROM | I (...), W (...), E (...), ets ... | W (1234) wifi: ... | Không |

### 1.2 Các dòng chẩn đoán # có trong code

| Dòng | Khi nào xuất hiện |
| --- | --- |
| # goi sai dinh dang | Gói ESP-NOW không qua được msg_validate() |
| # zone_id khong khop MAC | zone_id trong gói không khớp với MAC nguồn |
| # json loi | Server gửi một dòng không parse được thành JSON |
| # lenh khong hop le | Lệnh thiếu trường hoặc giá trị nằm ngoài khoảng cho phép |
| # them peer loi (MAC trong app_config.h?) | Thêm peer ESP-NOW thất bại lúc khởi động |

## 2. Gateway → Server (chiều đi lên)

Gateway gửi 5 loại bản tin: hello, tel, pump, ack, node. Ba loại tel, pump và ack được chuyển từ gói ESP-NOW nhị phân. Hai loại hello và node do gateway tự tạo.

### 2.1 hello: gateway vừa khởi động

{"t":"hello","fw":"gw-1.0","mac":"24:6F:28:xx:xx:xx"}

| Trường | Kiểu | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| fw | string | Phiên bản firmware gateway |
| mac | string | MAC của gateway, dùng để điền vào app_config.h cho các nút |

Server dùng bản tin này để biết gateway vừa reset, rồi có thể gửi lại time ngay.

### 2.2 tel: telemetry, chuyển từ MSG_TELEMETRY

{"t":"tel","zone":1,"seq":120,"soil":43.2,"soil_raw":2345,"temp":28.41,"hum":71.20,"pump":0,"mode":"normal","flags":0,"up":3600,"rssi":-58}

| Trường | Kiểu | Lấy từ | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- | --- |
| zone | int | header | Zone 1..3 |
| seq | int | header | Seq telemetry của nút, dùng để phát hiện mất gói |
| soil | float, 1 chữ số thập phân | soil_x10 / 10 | Độ ẩm đất % |
| soil_raw | int | soil_raw | ADC sau lọc, dùng để hiệu chuẩn lại trên server |
| temp | float, 2 chữ số | temp_x100 / 100 | Nhiệt độ °C |
| hum | float, 2 chữ số | hum_x100 / 100 | Độ ẩm không khí %RH |
| pump | 0 hoặc 1 | pump_on | Bơm đang chạy hay không |
| mode | "normal" hoặc "fallback" | node_mode | Chế độ hiện tại của nút |
| flags | int (bitmask) | flags | bit0 lỗi SHT30, bit1 lỗi cảm biến đất, bit2 đang cooldown |
| up | int | uptime_s | Số giây từ lúc nút khởi động; giá trị giảm nghĩa là nút đã reset |
| rssi | int (dBm) | Gateway tự thêm | Cường độ tín hiệu ESP-NOW, lấy từ rx_ctrl->rssi |

Telemetry không mang timestamp: server tự gán thời gian khi nhận.

### 2.3 pump: sự kiện bơm, chuyển từ MSG_PUMP_EVENT

{"t":"pump","zone":2,"on":1,"src":"cmd","cmd_seq":7,"dur":0}
{"t":"pump","zone":2,"on":0,"src":"cmd","cmd_seq":7,"dur":15}

| Trường | Kiểu | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| on | 0 hoặc 1 | 1 là bơm vừa bật, 0 là bơm vừa tắt |
| src | "cmd", "fallback", "safety" | Nguồn bật bơm; safety nghĩa là bị cắt vì chạm PUMP_MAX_S |
| cmd_seq | int | Lệnh gây ra lần tưới này, bằng 0 nếu nút tự tưới fallback |
| dur | int (giây) | Thời gian thực tế bơm đã chạy, chỉ có nghĩa khi on = 0 |

### 2.4 ack: kết quả của một lệnh

{"t":"ack","zone":2,"seq":7,"status":"ok"}

| status | Do ai tạo | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| ok | Nút | Nút chấp nhận lệnh và đã thực hiện |
| rej_cooldown | Nút | Vùng chưa hết cooldown 10 phút |
| rej_busy | Nút | Bơm đang chạy |
| rej_invalid | Nút | dur bằng 0 hoặc vượt pump_max_s |
| timeout | Gateway | Gửi 3 lần, mỗi lần chờ 300 ms, vẫn không có ACK |
| busy | Gateway | Hàng đợi lệnh của gateway đã đầy, lệnh chưa được gửi đi |
| unknown | Gateway | Nút trả về mã status không xác định |

seq trong bản tin này là seq của lệnh do server cấp, nên server tra thẳng ra bản ghi trong collection commands.

### 2.5 node: trạng thái kết nối của nút

{"t":"node","zone":3,"online":false}

- online: false khi gateway không nhận được gói nào từ nút trong 90 s (NODE_OFFLINE_MS, tương đương 3 chu kỳ telemetry).

- online: true khi nút gửi gói trở lại.

## 3. Server → Gateway (chiều đi xuống)

Server gửi 5 loại bản tin. Ba lệnh cmd, stop và cfg được chuyển thành gói ESP-NOW, đi qua cơ chế ACK/retry và đều nhận về một dòng ack. Hai bản tin time và ping chỉ dừng ở gateway.

### 3.1 cmd: lệnh tưới, chuyển thành MSG_CMD_WATER

{"t":"cmd","zone":2,"seq":7,"dur":15}

| Trường | Ràng buộc gateway kiểm tra | Nếu sai |
| --- | --- | --- |
| zone | 1..3 | # lenh khong hop le |
| seq | 0..65535 | # lenh khong hop le |
| dur | lớn hơn 0 | # lenh khong hop le |

Gateway chỉ kiểm tra dur > 0. Việc so dur với pump_max_s do nút làm, nếu vượt thì nút trả rej_invalid.

### 3.2 stop: dừng bơm, chuyển thành MSG_CMD_STOP

{"t":"stop","zone":2,"seq":8}

### 3.3 cfg: cấu hình nút, chuyển thành MSG_CONFIG

{"t":"cfg","zone":1,"seq":9,"low":35.0,"max":30,"fb":10}

| Trường | Ý nghĩa | Ràng buộc | Chuyển sang gói nhị phân |
| --- | --- | --- | --- |
| low | Ngưỡng độ ẩm đất cho tưới fallback (%) | 0..100 | soil_low_x10 = round(low × 10) |
| max | Thời gian bơm tối đa mỗi lần (s) | lớn hơn 0 | pump_max_s |
| fb | Thời lượng mỗi lần tưới fallback (s) | lớn hơn 0 | fallback_water_s |

### 3.4 time: đồng bộ giờ, kiêm heartbeat

{"t":"time","epoch":1794000000}

- Server gửi mỗi 60 s.

- Gateway lưu epoch và tự đếm tiếp bằng đồng hồ nội. Giá trị này được gửi cho nút trong BEACON.epoch.

### 3.5 ping: heartbeat không kèm giờ (tùy chọn)

{"t":"ping"}

### 3.6 Cơ chế heartbeat

Trong handle_line(), gateway cập nhật last_server_ms mỗi khi nhận được bất kỳ dòng JSON hợp lệ nào, không riêng time hay ping. Nếu không nhận được dòng nào:

- Sau 3 phút (SERVER_TIMEOUT_MS), gateway coi server đã chết và ngừng phát beacon.

- Sau 5 phút không nghe beacon (FALLBACK_TIMEOUT_MS), nút chuyển sang chế độ fallback và tự tưới theo ngưỡng.

Nhờ vậy nút vào fallback cả khi server chết chứ không riêng khi mất gateway.

## 4. Quản lý seq, luồng xử lý và phía server

### 4.1 Quản lý seq của lệnh

| Mục | Quy tắc |
| --- | --- |
| Ai cấp | Server |
| Phạm vi | Mỗi Zone một bộ đếm riêng, từ 0 đến 65535 |
| Lưu ở đâu | Collection commands trong MongoDB, để server khởi động lại không đếm lại từ 1 |
| Gateway | Giữ nguyên seq khi đóng gói ESP-NOW |
| Nút | So với last_cmd_seq để nhận ra lệnh trùng |

Nếu server reset mà đếm lại từ 1, nút có thể coi một lệnh mới là lệnh trùng và không tưới. Đó là lý do bộ đếm phải lưu bền.

### 4.2 Luồng xử lý bên trong gateway

UART RX ─► serial_rx_task ─► handle_line()
                               ├─ không bắt đầu bằng '{'  → bỏ
                               ├─ JSON lỗi                → "# json loi"
                               ├─ "time"                  → cập nhật epoch
                               ├─ "ping"                  → (chỉ làm mới heartbeat)
                               └─ cmd / stop / cfg        → build_command()
                                     ├─ sai               → "# lenh khong hop le"
                                     ├─ hàng đợi đầy      → ack "busy"
                                     └─ vào cmd_queue ─► gửi ESP-NOW, chờ ACK 300 ms × 3 ─► dòng "ack"

ESP-NOW RX (callback) ─► rx_queue ─► handle_packet()
                               ├─ msg_validate sai        → "# goi sai dinh dang"
                               ├─ zone không khớp MAC     → "# zone_id khong khop MAC"
                               ├─ TELEMETRY               → dòng "tel" (+ rssi)
                               ├─ PUMP_EVENT              → dòng "pump"
                               └─ ACK                     → g_ack_queue (cho tác vụ gửi lệnh)
Watchdog nút (90 s)            → dòng "node"

### 4.3 Phía server tiếp nhận

Phần server trong repo mới có khung sẵn, nhiều file còn TODO.

| Module | Vai trò với tầng 2 |
| --- | --- |
| serial_bridge.py | Mở cổng, đọc từng dòng, lọc dòng bắt đầu bằng {, ghi lệnh ra cổng |
| ingest.py | Phân loại theo t, gán timestamp, ghi readings và pump_events, cập nhật commands khi có ack |
| commands.py | Cấp seq, tạo cmd/stop/cfg, đối chiếu ACK, xử lý timeout và busy |
| ws.py | Đẩy tel, pump, ack, node lên dashboard qua WebSocket |
| tools/gw_test.py | Server giả để thử gateway khi chưa có backend thật |

### 4.4 Thành phần có thể bổ sung (repo chưa có)

- Trường "v" để đánh phiên bản giao thức.

- Checksum cho mỗi dòng, nếu dây USB dài và nhiễu.

- Bản tin {"t":"stat",...} để gateway báo số gói lỗi hoặc tỉ lệ mất gói theo từng zone.